铜陵学院实践教学管理处金融投资分析实验室改造项目询价函
项目编号:tlxyzb[2018]42号
铜陵学院因管理工作需要，拟对实践教学管理处金融投资分析实验室进行改造。经研究，现将该项目对外公开询价采购，欢迎具有经营经销资格和供应能力的供应商参与投标。有关具体事项公告如下： 

一、项目概况
1.项目名称：铜陵学院实践教学管理处金融投资分析实验室改造项目。 

2.品目名称、详细技术参数，计划数量等：
	品目名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	备注

	拼接处理器
淳中  HADES-ZB07-12DR12NX
	1.天然存在的计算可靠性和准确性缺陷，防止设备出现运行不稳定的问题，支持冗余电源安装和功率负载均衡；
2.可以解决模拟和数字共存、高清和标清共存的使用需求；模块化设计，输入输出板卡均支持带电热插拔，即插即用，方便现场升级、扩容和维护，风扇可热插拔，在不断电情况下进行更换，故障重启修复时间短，平均修复时间（MTTR）小于10秒；

3.★支持输入信号状态监测，可实时监测和显示当前各输入通道信号接入状态；支持RRTA功能，一台处理器可以控制4组大屏，每组大屏显示互不影响；
4.★不少于6路VGA信号输入，不少于6路DVI信号+12路 HDbaseT信号输出，要求输出直接通过网线连接至大屏；扩展支持CVBS/VGA/DVI-D/HDMI/HD-SDI/YpbPr/光纤/ HDbaseT信号输入输出，支持分辨率1920*1200@60Hz输入/出信号。       
5.★可实现任意一路画面的任意比例缩放、任意位置漫游、跨屏、叠加、画中画；单个物理拼接单元可开多个窗口，不同窗口层次可任意排列，互不局限和影响，对输入信号具有倍线和运动补偿功能

6.支持RS232串口和网络TCP/IP控制；支持处理器控制软件，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成

7.★19"标准机架式机箱结构；所投产品必须与金融系现有的投资分析实验室系统完全兼容，投标人应自行勘察现场，按实际要求响应投标，否则按虚假响应处理，本次招标的产品报价包含系统对接调试费用，不再允许另行报价。

8.对数字、模拟信号可实现无缝实时切换，黑场间隔小于2帧，自带图像拼缝补偿功能，可有效去除拼接单元物理拼缝带来的主观视觉上的不连贯感

9.★设备可存储超大分辨率静态底图，单向分辨率最大65535像素，支持多
10.★支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数；输入通道具有EDID编辑功能，用户可自定义非标准的EDID信息以适应各类应用场合

11.★内置7种测试图形模式，方便无信号源时的系统调试

12.★软件支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量

13.★投标产品通过CE认证、ROHS认证、CCC认证、FCC认证、CB认证，公安部检测报告，投标时提供证明材料；
	台
	1
	

	
	14.★投标产品具有软件产品登记证书和软件产品著作权证书,具备“第三方检测机构的性能检测报告”，通过“MTBF可靠性评估报告”
15.★制造厂家通过ISO9001质量管理体系认证、通过ISO14001环境管理体系认证，投标时提供相关证书证明材料；

16.★投标商需获得制造厂家正规销售许可，投标时提供针对项目的制造厂家项目
授权书及质保书原件；

17..★以上资质证书需提供复印件并加盖原厂公章
	
	
	

	无线投影设备
ESHOW-M700
	支持USB按钮和移动客户端（手机、IPAD）信号源的同时接入；
采用安防级嵌入式处理芯片和稳定linux操作系统，确保设备可满足7*24小时正常工作；
操作系统：支持Windows 7/8.1/10 32和64位、MAC OS X 10.10/10.11/10.12、支持智能手机无线投屏、兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10，OS X 10.10/10.11/10.12、Android 5.0和更高版本(需安装APP，Eshow)

硬件规格：≥1xVGA接口，≥1xHDMI接口，≥1x网络接口，≥1x3.5mm音频接口，≥1xUSB接口，≥1x12V1A电源接口
视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200

帧数：可达30帧/每秒
视频输出：可同时通过HDMI和VGA输出相同内容，输出的分辨率可以不同
显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示
显示比例：可显示4：3，16：9，16：10

支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏
同时显示源端数量：1路
同时接入源端数量：可支持16路
音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出
无线传输协议：支持IEEE 802.11ac/802.11n

无线传输速率：可达867Mbps

无线传输距离：可达30米视距，一键联主机和一键联按键之间
无线传输频段：可支持2.4 GHz或5 GHz

无线加密协议：支持WPA2-PSK传输延时：平均延时小于100mS
USB端口发射器连接设备时，即插即用，无需在电脑上安装相关程序，不占用电脑自带WIFI设备
反向控制方式：支持鼠标反向控制；支持触摸16点反向控制。
支持开机,待机画面客制化、支持WEB管理介面、支持修改频段及信道、支持修改视频输出分辨率、支持修改WiFi名称及密码
可选择的信道数量：9(5G)/11(2.4G)

电源/功耗：平均功耗不高于5W；
提供产品CE认证、第三方检测报告、ROHS认证；
提供产品自主研发专利、软著等知识产权证明；
提供3年保修服务和软件升级
★必须提供投标产品生产厂家针对本次项目的授权书、售后服务承诺（加盖生产厂家公章）
	台
	2
	

	Led屏
徽彩Φ3.75双色屏
	32块Φ3.75双色LED单元板，44321点/ ㎡，含铝合金边框
	项
	1
	

	施工安装
	包括设备的安装、调试以及线路的敷设焊接，★与实验室现有设备匹配融合
	项
	1
	免费


说明：①本次采购项目系我校实践教学管理处项目，投标单位在投标前须勘察现场；中标单位所供货物具体品目及数量、供货时间、供货地点必须按照招标单位实际需求，及时送达指定位置并安装调试到位，并负责与我校实验室原有系统设备兼容，确保验收合格并交付正常使用；对于采购人的需求，中标单位均应按中标价予以及时按需供应，据实结算。②上述表格中★项参数或要求必须满足。
3.招标控制价：70200元。
4.供货、维修时间与期限：合同签订后，根据采购人实际需求和要求，及时将货物送达指定位置并安装调试到位，及时完成线路的安装、调试以及敷设焊接等。
二、投标人必须具备的资格条件
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.具备实施本项目能力的独立法人资格的企业或工商注册的个体工商户；

3.具有生产或经营所投标产品的有效资质证件； 

5.承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度；
6.本次招标不接受联合体投标；资格审查采取资格后审方式进行。
三、招标方式：公开询价。
四、产品质量及服务要求
1.所投标报价的产品性能不能低于原有设备产品技术参数及性能，且投标人必须确保其兼容性。
2.所投标报价的产品须具有唯一性的序列号等标识，以确保产品可溯。 

3.所供产品各项质量、安全和技术指标必须达到或超过国家相关最新标准的要求，并随货提供与所供产品相应的各种规格、型号产品质量验证证书和检验合格报告、产品质量合格证书、质量保证书及国家强制性产品认证证书等全部质量证明资料。
4.中标供应商须按照使用单位实际需求和要求，及时送达指定位置并安装调试到位，确保验收合格并交付安全正常使用。
5.中标供应商须按照国家标准和行业规范要求完成线路安装、调试以及敷设焊接等。
五、投标相关事项

（一）投标注意事项及报价须知：
1.投标人在投标之前，对本询价招标项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价招标项目的相关条款，认同招标方的解释。
2.投标报价为所投产品与维修服务项目的最终报价。价格中包括产品价款、维修费、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、验收费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用。
（二）投标函编制：
投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）投标函函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封（“正本”和“副本”可封装在一个档案袋内）并于密封处（档案袋上、下骑缝处）及封面加盖单位公章。投标函内需附以下资料（复印件须加盖单位公章）：
1.投标资质材料（企业法人或个体工商户营业执照复印件等）；
2.法定代表人授权书原件；
3.产品质量、免费售后服务及质保期承诺函；
4.《铜陵学院实践教学管理处金融投资分析实验室改造项目投标报价表》[如投标报价表填写不完整（缺项）则为无效投标]； 

5.供货、安装与维修承诺函；

6.投标单位认为需要提供的其它资料。
（三）标书投送：
1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行”转账支付投标保证金（人民币）壹仟元整（￥1000.00元）。
2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2018年5月16日上午11：00前，凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证将投标文件送达铜陵学院招投标办公室投标室（新校区图书馆806室），联系人：胡老师（13955931061）。
（四）其它事项：
1.招标方将综合投标人实力、报价、质保期承诺、供货期承诺、维修与售后服务承诺等因素，按有效低价法合理确定中标单位。

2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
3.中标单位应及时与招标方联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到招标方的需要，招标方有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。
4.本次询价采购项目如有效投标报价单位不足3家，将改为竞争性谈判方式确定中标单位。
5.投标人的投标函将作为合同的组成部分。
六、付款方式
1.付款方式：不支付预付款。采购合同约定的产品按招标单位要求送达指定位置安装调试到位，并完成线材及配件的安装、调试以及敷设焊接任务，经验收合格后二周内支付实际货款的95%；余款（5%货款）作为质量保证金，在质保期满一年且无产品质量与售后服务方面问题后支付（不计利息）。
2. 中标单位的投标保证金转为履约保证金，在产品交付正常使用并完成维修任务后不计息予以退还；未中标单位的投标保证金在确定未中标后10工作日内不计息予以原账号退还。
七、业务联系
1.招标采购负责部门：涉及本项目招投标商务部分事项，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。
2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院实践教学管理处使用项目，如需了解项目具体情况或有技术业务咨询请联系铜陵学院焦老师（13965227006）。
3. 投标人如有疑问或需要采购方进一步澄清的事宜，请在2018年5月14日上午11：00前，以书面形式向采购方提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购方将于2018年5月15日上午11：00前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。各潜在的投标单位无论有无质疑，届时均请上网查看。
八、监督部门
铜陵学院监审处联系电话：0562-5881977；0562-5881997；yje@tlu.edu.cn。

                      
铜陵学院
                            2018年5月10日
铜陵学院实践教学管理处金融投资分析实验室改造项目投标报价表
	序号
	产品名称及维修事项
	详细技术参数或规格型号要求
	计量

单位
	计划

数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	拼接处理器
淳中  HADES-ZB07-12DR12NX
	详见1-2页详细技术参数要求
	台
	1
	
	
	

	2
	无线投影设备
ESHOW-M700
	
	只
	2
	
	
	

	6
	Led屏
徽彩Φ3.75双色屏
	主要包括音箱线、话筒线、VGA线等线材。
	套
	1
	
	
	

	7
	施工安装
	包括设备的安装、调试以及线路的敷设焊接，★与实验室现有设备匹配融合
	项
	1
	免费
	

	金额合计
	

	投标报价总金额   
	人民币（大写）：                                         （￥           ）


说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、维修费、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、验收费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                              （公章）        
投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：              

代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：             
日期：                 
PAGE  
3

